Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Tablice ogłoszeniowe i świetlne

CPV:

31523000-8 Podświetlane znaki lub szyldy

30192170-3-Tablice ogłoszeń

Opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie przedmiotu zamówienia

| Lp. | WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIE | ILOŚĆ | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica informacyjna wewnętrzna | 1 szt. |  |
| 2 | Tablica zewnętrzna - PYLON | 1 szt. |  |

Przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie prac w zakresie pomiaru, dostawy, montażu, podłączeniu do zasilania i uporządkowanie miejsca montażu po wszystkich wykonanych pracach. Wykonawca udzieli gwarancji 24-miesięcznej na przedmiot zamówienia.

1. Tablica  informacyjna wewnętrzna -1 sztuka

Tablica skonstruowana w oparciu o moduły 20x20cm, umieszczone w rzędach. Każdy rząd zawiera informacje dotyczące jednego piętra budynku (w budynku znajdują się dwa piętra). Moduły zawierające opisy pomieszczeń  maja wymiar: wysokość 20 cm, długość jest wielokrotnością uzależnioną od nazwy zapisanej na module- odpowiednio 20,40,60,80cm. Przerwy między modułami w pionie i poziomie nie większe niż 1cm. Moduły wykonane z lekkiego tworzywa o grubości min. 1cm oraz mocowane do ściany na dystansach ok. 1cm.  W górnej części moduł z logiem oraz nazwą POLICJA o wymiarach 20x60 cm. Ilość modułów pomiędzy 30-34.

Tablica wykonana w kolorystyce niebiesko- szaro- białej, w kroju czcionki „Klint” (wzory czcionki dostępne na  ,http://www.myfonts.com/fonts/processtype/klint/ ).

Wykonawca wraz z ofertą przedstawi projekt. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia szczegółów z Zamawiającym.

Przykładowy wzór

2. Tablica zewnętrzna – PYLON – 1 sztuka

wymiary:szer120xwys.300cm

Dwustronna podświetlana tablica informacyjna w wypukłym licem w systemie antyrefleksyjnym w kolorze niebieskim z białymi znakami oraz literami. W górnej części umieszczone logo Policji poniżej napis „POLICJA” oraz pełna nazwa jednostki docelowej „Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim”. Pylon wykonany zgodnie z „Księgą znaków i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji”. Mocowany na stałe do podłoża za pomocą kotew lub innego zapewniającego stabilność i bezpieczeństwo systemu. W zakresie dostawy jest również wykonanie elementu - podstawy na której będzie posadowiony pylon. Wielkość podstawy ma być dostosowana do wielkości i ciężaru pylonu. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (według rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę), lico aluminiowe oklejone folią, napisy wykonane z pleksi podświetlane od wewnątrz. Zabezpieczenia elektryczne, ich rodzaj, sposób montażu leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający doprowadzi zasilanie do miejsca montażu tablicy zewnętrznej. Tablica wandaloodporna. Pylon zlokalizowany na terenie zielonym przed Komendą.

Wizualizacja tablicy